CONTENUTI MINIMI RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA' AMBIENTALE

(ex art. 28 NUEA PRG Comune di Torino)

La relazione di valutazione della qualità ambientale (relazione VQA) dovrà prevedere i seguenti contenuti minimi:

- sintesi degli interventi edilizi previsti;

- inquadramento urbanistico del sito sulla base del vigente PRG (destinazioni d’uso);

- inquadramento catastale del sito;

- perimetrazione in formato dwg o shapefile georeferito in coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003) su carta tecnica comunale di dettaglio (cfr. Geoportale del Comune di Torino raggiungibile dal link http://www.comune.torino.it/visualizzatore/);

- ricostruzione storica documentata delle attività svolte sul sito dalla prima edificazione (con descrizione di cicli produttivi, sostanze e materiali utilizzati e/o stoccati);

- descrizione degli eventuali interventi effettuati di messa in sicurezza e bonifica degli impianti, delle attrezzature e dei materiali presenti nell’area;

- planimetrie e sezioni dello stato di fatto e di progetto a scala opportuna;

- documentazione fotografica e descrizione dello stato degli edifici e delle pavimentazioni a contatto con il suolo;

- descrizione della stratigrafia delle pavimentazioni a contatto con il suolo, con relativi spessori, di eventuali fosse o vasche presenti, con foto esplicative;

- descrizione delle modalità di scarico, prima degli interventi, dei reflui civili e/o industriali, con indicazione degli estremi delle autorizzazioni;

- descrizione della tipologia di alimentazione dell’impianto di riscaldamento e dell’ubicazione di centrale termica e serbatoi, anche se dismessi per passaggio da combustibile liquido a combustibile gassoso prima degli interventi in progetto;

- indicazione della presenza, e dell'attuale utilizzo, di eventuali cabine o centrali elettriche di trasformazione;

- risultati di eventuali indagini ambientali pregresse;

- eventuale piano di indagini (sempre necessario in caso di carenza di informazioni storiche).

ALCUNE POSSIBILI FONTI INFORMATIVE:

- Archivio edilizio del Comune di Torino

- Archivio storico del Comune di Torino (documentazione e foto aeree storiche)

- Biblioteche civiche (pubblicazioni di ricerca storica industriale)

- Geoportale del Comune di Torino (http://www.comune.torino.it/visualizzatore/)